Практическая работа №1 Количество информации

Основной характеристикой сообщения теория информации принимает величину, называемую количеством информации. Это понятие не затрагивает смысла и важности передаваемого сообщения, а связано со степенью его неопределенности.

Пусть алфавит источника сообщений состоит из m знаков, каждый из которых может служить элементом сообщения. Количество N возможных сообщений длины n равно числу перестановок с неограниченными повторениями:

N=mn

В случае, если для получателя все N сообщений от источника являются равновероятными, то получение одного конкретного сообщения равносильно для него случайному выбору одного из N сообщений с вероятностью 1/N.

Важно: Чем больше N, тем большая степень неопределенности характеризует этот выбор и тем более информативным можно считать сообщение.

В качестве меры неопределенности выбора состояния источника с равновероятными состояниями принимают логарифм числа состояний:

I=logN=logmn=nlogm

Эта логарифмическая функция характеризует количество информации. Указанная мера была предложена американским ученым Р.Хартли в 1928 г.

Количество информации, приходящееся на один элемент сообщения (знак, букву), называется энтропией:

H=In=nlogmn=logm

От основания логарифма зависят единицы измерения информации. Современная информационная техника базируется на элементах, имеющих два устойчивых состояния- 0 и 1, то выбирают основание логарифма равным двум. Тогда единицу количества информации на один элемент сообщения называют двоичной единицей или битом. При этом единица неопределенности (двоичная единица или бит) представляет собой неопределенность выбора из двух равновероятных событий (bit —сокращение от англ. binary digit — двоичная единица)

В случае, если основание логарифма выбрать равным десяти, то энтропия выражается в десятичных единицах на элемент сообщения - дитах, причем 1 дит = log102 бит = 3.32 бит, а если в натуральных единицах

Н = 1n т нат/символ.

Таким образом, 1  0,693 нат

Для случаев равновероятных и взаимонезависимых символов первичного алфавита количество информации в k сообщениях алфавита т равно

Для неравновероятных алфавитов энтропия на символ алфавита

а количество информации в сообщении, составленном из k неравновероятных символов,

При решении задач, в которых энтропия вычисляется как сумма произведений вероятностей на их логарифм, вероятности всегда должны представлять группу полных событий, независимо от того, являются ли они безусловными р (аi), условными р (аi/bi) или вероятностями совместных событий р(аi/bi).

Примеры решения задач:

Задача 1. Алфавит состоит из букв А, В, С, D. Вероятности появления букв равны соответственно рА=рв=0,25; рс =0,34; рd =0,16. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из такого алфавита.

Решение. Количество информации на символ алфавита есть энтропия данного алфавита. Так как символы алфавита неравновероятны, то энтропия равна

бит/символ.

Задача 2. Определить объем и количество информации в тексте «Широка страна моя родная», переданном стандартным телеграфным кодом № 3 (см. приложение 4).

Решение. Число принятых символов, включая пробел: k=24.

Следовательно, объем передаваемой информации 24*7= 168 бит.

Количество информации:

а) если считать, что используется алфавит из 32 равновероятных символов

бит/символ.

бит;

б) если считать, что использован неравновероятный алфавита (в этом и подобных случаях энтропия первичного алфавита не высчитывается каждый раз, а берется энтропия русского алфавита)

бит/символ,

бит.

Задача 3. Чему равно количество информации при получении 8 сообщений равномерного четырехзначного троичного кода?

Решение. Число символов алфавита т=3. В коде они комбинируются по 4, т. е. n = 4. Число сообщений такого кода N = тп = 34. Энтропия на одно сообщение

Н = Iog2 N = 4 Iog2 3.

Количество информации в 8 сообщениях

бит.

Задача 4 Пример 1. Найти энтропию системы Х, вероятности состояний которой заданы законом распределения:

| xi | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,2 |

Решение. Воспользовавшись приложением 1, получим HX= i=16η(pi)=0,4644+0,5211+0,3322+0,2161+0,4105+0,4644=2,4087 бит.

Задача 5 Определить максимально возможную энтропию технического устройства, состоящего из четырёх элементов (устройство входит из строя при отказе любого из элементов).

Решение. Рассмотрим техническое устройство как систему Х, которая может находится в  24=16 состояниях. Энтропия системы достигает максимума, когда все состояния равновероятны и равна HX=log16=4 бит.

Задача 6 Написать функцию H(p1,p2), определяющую энтропию системы с тремя состояниями. Чему равно наибольшее значение этой функции?

Решение.  Рассмотрим систему Х с тремя состояниями x1,x2,x3. Вероятности состояний:

| xi | x1 | x2 | x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pi | p1 | p2 | 1-p1-p2 |

Энтропия такой системы равна:

Hp1,p2=-p1logp1-p2logp1-(1-p1-p2)log(1-p1-p2)

Энтропия системы максимальна, если состояния равновероятны:

| xi | x1 | x2 | x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pi | 13 | 13 | 13 |

и равна логарифму числа состояний. Следовательно, функция Hp1,p2 достигает максимума в точке (13,13) и наибольшее значение функции равно Hmaxp1,p2=log3.

Задача 7 Имеются две урны. В первой – 5 красных, 7 белых шаров. Во второй – 8 красных и 6 белых шаров. Из каждой урны берут по два шара. Исход какого из двух опытов следует считать более неопределенным?

Решение. Рассмотрим первый опыт, извлечение двух шаров из первой урны, как систему Х с тремя исходами:

| исходы xi | x1 (2 кр. ш.) | x2 (1 кр.ш. + 1 бел.ш.) | x3 (2 бел.ш.) |
| --- | --- | --- | --- |
| вероятности исходов | 512⋅411=20132 | 512⋅711+712⋅511=70132 | 712⋅611=42132 |

Найдем энтропию системы Х:

HX=η20132+η70132+η42132=0,4118+0,4854+0,5256=1,4228 бит.

Рассмотрим второй опыт, извлечение двух шаров из второй урны, как систему Y с тремя исходами:

| Исходы yj | y1 (2 кр.ш.) | y2 (1 кр.ш. + 1 бел.ш.) | y3 (2 бел.ш.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятности исходов | 814∙713=56182 | 814∙613+614∙813= 96182 | 614∙513=30182 |

Найдем энтропию системы Y:

HY= η18256+η‎96182+η‎30182=0,5230+0.4870+0,4277=1,4377 бит‎

Т.к. H(X) < H(Y), то исход второго опыта является более неопределенным.

Задача 8 Из наблюдателей за погодой известно, что для пункта N вероятность того, что 30 мая будет дождь равна 0,15, а вероятность того, что дождя не будет 0,85. Для этого же пункта вероятность того, что 30 октября будет дождь равна 0,8, будет снег 0,1, осадков не будет 0,1. В какой из перечисленных дней погоду следует считать более неопределенной?

Решение. Рассмотрим опыт по выяснению погоды 30 мая как систему Х с тремя состояниями

| дождь | снег | отсутствие осадков |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 0 | 0.85 |

HX=η‎0,85+η‎0.15=0,1933+0,4105=0,6098 бит

Рассмотрим опыт по выявлению погоды 30 октября как систему Y1 c тремя состояниями

| дождь | снег | отсутствие осадков |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,1 | 0,1 |

Имеем

H(Y1) = η‎(0,8) + η‎(0,1) + η‎(0,1) = 0,2755 + 0,3322 + 0,3322 = 0,9219 бит

Можно рассматривать опыт по выяснению погоды 30 октября и как систему Y2 с двумя состояниями:

| наличие осадков | отсутствие осадков |
| --- | --- |
| 0,9 | 0,1 |

Получим

H(Y2) = η‎0,9+η‎0,1=0,1368+0,3322=0,469 бит

Если из всех характеристик погоды интересоваться лишь наличием осадков, тогда H(X) > H(Y2), следовательно, погоду 30 мая следует считать более неопределенной. Если, кроме наличия осадков, интересоваться еще характером осадков, тогда H(X) < H(Y1), и погоду 30 октября следует считать более неопределенной.

Задача 9. Определить количество информации, которое содержится в телевизионном сигнале, соответствующем одному кадру развертки. Пусть в кадре 625 строк, а сигнал, соответствующий одной строке, представляет собой последовательность из 600 случайных по амплитуде импульсов, причем амплитуда импульса может принять любое из 8 значений с шагом в 1 В.

Решение. В рассматриваемом случае длина сообщения, соответствующая одной строй, равна числу случайных по амплитуде импульсов в ней: n=600.

Количество элементов сообщения (знаков), в одной строке равно числу значений, которое может принять амплитуда импульсов в строке: m=8.

Количество информации в одной строке:

I=n∙logm=600log8,

а количество информации в кадре:

Iобщ=625 ∙I=625 600∙log8=1,123∙106

Задачи для самостоятельного решения:

Задача 1. Известно, что одно из k возможных сообщений, передаваемых равномерным двоичным кодом, несет 4 бита информации. Чему равно k?

Задача 2. В корзине лежат 16 шаров, среди них 6 белых, а остальные черные. Сколько битов информации содержится в сообщении о том, что из корзины вытащили белый шар?

Задача 3. В алфавите некоторого языка всего две буквы. Каждое слово этого языка состоит из m букв. Известно, что можно составить 2048 различных слов. Сколько букв в каждом слове?

Задача 4. В алфавите племени ЗУМ всего 4 буквы (А, У, М, З), один знак препинания (!) и для разделения слов используется пробел. Подсчитали, что в популярном романе «ЗУМА» содержится 5000 знаков, из них: букв А – 1200, букв У – 500, букв М – 1000, букв З –750, ! – 800, пробелов – 750. Найти энтропию книги.

Задача 5. Число символов алфавита m = 5. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита:

а) если символы алфавита встречаются с равными вероятностями;

б) если символы алфавита встречаются в сообщении с вероятностями р1= 0,4; p2 = 0,55; р3= 0,03; р4 = 0,015; р5 = 0,005.

Задача 6. Чему равна энтропия системы, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей:

| xi | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |

Задача 7. Для прибора Z детали из кладовой отдела комплектации доставляет конвейерная лента 1, для прибора Y — лента 2. В комплектующие изделия прибора Z входят 10 конденсаторов, 5 резисторов и 5 транзисторов; в комплектующие изделия прибора Y входят 8 конденсаторов, 8 резисторов и 4 транзистора. Определить неопределенность появления одной из деталей на ленте. Определить энтропию в битах и дитах.

Задача 8. В плановом отделе работает трое экономистов: двое опытных и один неопытный. Для неопытного появление любого типа документа — равновероятно. Опытные специалисты знают, что сводки типа S составляют 30% общего количества документов, поступающих в отдел. Определить, какое количество информации получит каждый при получении сводки типа S?

Задача 9. Определить объем и количество информации в принятом тексте:

1) «Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!»

2) «Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!»

3) «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет земля Русская!»

4) 	«Румяной...Восток…Огонек…Спешат к пастухам…»

5)                   «Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна...»

Задача 10. Физическая система может находиться в одном из четырех состояний. Состояния системы заданы через вероятности следующим образом:

.

Определить энтропию такой системы.

Задача 11. Определить энтропию источника сообщений, если статистика распределения вероятностей появления символов на выходе источника сообщений представлена следующей схемой:

Задача 12. Определить энтропию физической системы В, которая может находиться   в одном из 10 состояний. Вероятности   состояний системы В:

Задача 13. В сообщении, составленном из 5 качественных признаков, которые используются с разной частотой, вероятности их появления равны 0соответственно: p1 = 0,71; р2 = 0,1; р3 = 0,18; р4 = = 0,005; р5 = 0,005. Всего в сообщении принято 20 знаков. Определить количество информации во всем сообщении. Каким будет количество информации в данном сообщении, если все признаки будут иметь равную вероятность?

Задача 14. Определить энтропию системы, состоящей из двух подсистем. Первая подсистема состоит из трех элементов, каждый из которых может находиться в двух состояниях с вероятностями р1= 0,6; p2 = 0,4. Вторая подсистема состоит из двух элементов, каждый из которых может находиться в трех состояниях с вероятностями   р1=0,1; р2 = 0,4; р3 = 0,5.

Контрольные вопросы

1.Дать определение энтропии.

2.Запишите формулу Шеннона.

3.Запишите формулу Хартли.

4. Что является единицей измерения энтропии?

5. В каких случаях энтропия равна нулю?

Практическая работа №2 Взаимная информация

Энтропия сложной системы

Рассмотрим сложную систему, полученную объединением двух или более простых систем. Под объединением двух систем Х и Y с возможными состояниями x1,…xn и у1,…уn понимается сложная система (Х,Y), состояния которой (xi,yi) представляют собой всевозможные комбинации состояний xi,yi (i=1,…n,  j=1,…,m) систем X и Y.

Пусть pij вероятность того, что система (Х,Y) будет в состоянии (xi,yi):

pij  = P((X ~ xi)(Y ~ yi)).

| (xi,yi) | x1 | x2 | … | xn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | p11 | p21 | … | pn1 |
| y2 | p12 | p22 | … | pn2 |
| … | … | … | … | … |
| ym | p1m | p2m | … | pnm |

Энтропия сложной системы равна сумме произведений вероятностей всех возможных ее состояний на их логарифмы с обратным знаком:

H(X,Y) = -i=1nj=1mpijlogpij

или

H(X,Y) = -i=1nj=1mη(pij).

Следовательно,

H(X,Y) = H(X) + H(Y)

Таким образом, объединении независимых систем их энтропии складываются , т.е. для произвольного числа независимых систем X1,X2,…,Xn:

H(X1,X2,…,Xn) = i=1nH(Xi).

Если системы зависимы, то энтропия сложной системы меньше, чем сумма энтропий ее составных частей. Покажем это на следующих примерах.

Задача 1. Вероятности состояний независимых систем Х и Y заданы таблицами:

| xi | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| pi | 0,6 | 0,4 |

| yi | y1 | y2 |
| --- | --- | --- |
| pi | 0,5 | 0,5 |

Найти энтропию объединенной системы (X,Y).

Решение. Т.к. системы Х и Y независимы, то H(X,Y) = H(X) + H(Y). Тогда,

H(X) = η(0,6) + η(0,4) = 0,4422 + 0,5288 = 0,971 бит

H(Y) = η(0,5) + η(0,5) = 0,5 + 0,5 = 1 бит

H(X,Y) = 0,971 + 1 ≈ 1,971 бит.

Задача 2. Системы Х и Y зависимы. Вероятности их состояний распределены как в примере 6. Найти энтропию объединенной системы (X,Y), если  совместное распределение вероятностей описывается таблицей:

| (xi,yi) | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| y1 | 0,4 | 0,1 |
| y2 | 0,2 | 0,3 |

Решение.

H(X,Y) = η(0,4) + η(0,1) + η(0,2) + η(0,3) = 0,5288 + 0,3322 + 0,4644 + 0,5211 = 1,8465 бит.

Задача 6. Системы Х и Y зависимы. Вероятности их состояний распределены как в задача 1. Найти энтропию объединенной системы (X,Y), если  совместное распределение вероятностей описывается таблицей:

| (xi,yi) | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| y1 | 0,4 | 0,1 |
| y2 | 0,2 | 0,3 |

Решение.

H(X,Y) = η(0,4) + η(0,1) + η(0,2) + η(0,3) = 0,5288 + 0,3322 + 0,4644 + 0,5211 = 1,8465 бит.

Контрольные вопросы:

7. При каких условиях энтропия принимает максимальное значение?

8. В чем состоит правило сложения энтропий для независимых источников?

9. Как определяется количество информации непрерывных сообщений?

10.Запишите формулу избыточности.

Практическая работа №3-4 Условная информация

Условная энтропия

Пусть имеются 2 зависимые системы X и Y. Пусть система X приняла состояние xi, а p(yi/xi) условная вероятность того, что система Y примет состояние yj при условии, что система X находится в состоянии xi:

p(yi|xi) = P(Y ~ yj|X ~ xi)

Тогда,

H(Y/xi) = -j=1mp(yjxi)logp(yjxi)

или

H(Y/xi) = j=1mη(p(yjxi)),

где H(Y|xi) частичная условная энтропия системы Y при условии, что система X находится в состоянии xi.

Частичная условная энтропия зависит от того, какое состояние xi приняла система Х.

Определим среднюю(полную) условную энтропию системы Y с учетом того, что система X может принимать разные состояния:

H(Y|X) = i=1npiH(Y|xi)

Используя выражение формулу для определения частичной условной энтропии получим

H(Y|X) = -i=1npij=1mp(yj|xi)logp(yj|xi)

Внесем pi под знак второй суммы, получим

H(Y|X) = -i=1npij=1mpip(yj|xi)logp(yj|xi) (3)

C другой стороны, учитывая теорему умножения вероятностей pij = pi ∙ p(yj|xi).

H(Y|X) = -i=1nj=1mpijlogp(yj|xi)

Величина H(Y|X) характеризует степень неопределенности системы Y, остающуюся после того, как состояние системы X полностью определилось называется полной условной энтропией системы Y относительно системы X.

Аналогично можно определить полную условную энтропию системы Х относительно системы Y:

H(X/Y) = i=1nj=1mrjη(p(yjxi))

Задача 1. Сложная система (X,Y), задана таблицей:

| (xi,yi) | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,01 |
| y2 | 0,1 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |

Найти полные условные энтропии H(Y|X) и H(X|Y), и частые энтропии H(Y|xi), i = 1,..,4 и H(X|yj), j = 1,2.

Решение. Напишем таблицы вероятностей для систем X и Y:

| xi; x1; x2; x3; x4. pi; 0,6; 0,31; 0,06; 0,03. | yj; y1; y2. pj; 0,81; 0,19. |
| --- | --- |

1. Т.к. pij =pi ∙ p(yj|xi), то p(yj|xi) = pij / pi. Найдем условные вероятности p(yj|xi):

p(y1/x1) = 0,50,6           p(y1/x2) = 0,30,31             p(y1/x3) = 0       p(y1/x1) = 0,010,03

p(y2/x1) = 0,10,6           p(y2/x2) = 0,010,31             p(y2/x3) = 1       p(y2/x1) = 0,020,03

H(Y|x1) = 0,2196 + 0,4301 = 0,6497

H(Y|x2) = 0,0468 + 0,1589 = 0,2057

H(Y|x3) = 0

H(Y|x4) = 0,5283 + 0,3905 = 0,9188

HYX)=i=14piHYxi =p1H(Y|x1 )+p2H(Y|x2 )+p3H(Y|x3 )+p4H(Y|x4 )=0,6∙0.6497+0,31∙0,2057+0,03∙0,9188=0,4811

2. Т. к. pij=pj∙pxiyj), то p(xi|yj)=pijpj. Получим таблицу условных вероятностей  p(xi|yj):

| p(x1¦y1)=0,50,81 | p(x2¦y1)=0,30,81 | px3y1)=0 | p(x4¦y1)=0,010,81 |
| --- | --- | --- | --- |
| px1y2)=0,10,19 | p(x2/y2)=0,010,19 | p(x3¦y2)=0,060,19 | p(x4¦y2)=0,020,19 |

H(X|y1)=i=14η(p(xi/y1))=η(p(x1/y1))+η(p(x2/y1))+η(p(x3/y1))+η(p(x4/y1))=η0,50,81+η0,30,81+η0,010,81=η0,617+η0,370+η0,012=1,0371

H(X|y2)=η(0,10,19)+η(0,010,19)+η(0,060,19)+η(0,020,19)=η(0,526)+η(0,052)+η(0,315)+η(0,105)=0,4875+0,2218+0,5250+0,3414=1,5757

H(X|Y)=j=12rjHYyj=r1H(Y/y1 )+r2H(Y/y2 )=0,81∙1,0371+0,19∙1,0371=1,1394 бит

Задача 2. Опыт X состоит в извлечении двух шаров из урны, содержащей 16 красных и 7 белых шаров. Опыт Y – в извлечение из той же урны еще одного шара. Чему равна энтропия H(Y) опыта Y и условная энтропия H(Y|X) этого опыта?

Решение. Рассмотрим опыт X, как систему с тремя исходами. Вероятности исходов:

| исходы xi | x1 2 кр. ш. | x2 1 кр. ш. + 1 бел. ш. | x3 2 бел. ш. |
| --- | --- | --- | --- |
| вероятности исходов xi | 1623∙1522=240506 | 1623∙722+723∙1622=224506 | 723∙622=42506 |

Пока ничего не известно об опыте X, опыт Y следует рассматривать как извлечение одного шара из урны, содержащей первоначальный набор шаров (16 красных и 7 белых). Рассмотрим опыт Y, как систему с двумя исходам. Вероятности исходов:

| исходы yi | y1 1 кр. ш. | y2 1 бел. ш. |
| --- | --- | --- |
| вероятности исходов yi | 1623 | 723 |

H(Y)=η(1623)+η(723)≈0,8870

После того, как результат опыта X известен, вероятности исходов опыта Y будут иметь другие значения:

| p(y1/x1)=1421 | p(y1/x2)=1521 | p(y1/x3)=1621 |
| --- | --- | --- |
| p(y2/x1)=721 | p(y2/x2)=621 | p(y2/x3)=521 |

Найдем условные энтропии опыта Y относительно каждого исхода x1,x2,x3 опыта X:

H(Y/x1)=η(1421)+η(721)=η(0,666)+η(0,333)=0,3905+0,5283=0,9188

H(Y/x2)=η(1521)+η(621)=η(0,714)+η(0,285)=0,3470+0,5161=0,8631

H(Y/x3)=η(1621)+η(521)=η(0,761)+η(0,238)=0,2999+0,4949=0,7948

Тогда  H(Y/X)=p1∙H(Y/x1)+p2∙H(Y/x2)+p3∙H(Y/x3)=240506∙0,9188+224506∙0,8631+42506∙0,7948=0,8838 бит.

Задача 3. Определить энтропию приемника сообщений, если канальная матрица

pb,a=0,97   0,03         00,01   0,98   0,010         0,04   0,96,

а вероятности появления символов на выходе источника сообщений равны

pa1=0,5;  pa2=0,3;  pa3=0,2.

Решение. Поскольку pai,bj=pai p(bjai), можно сказать, что вероятность приема символа  b1 равна вероятности передачи символа a1, умноженной на условную вероятность правильного приема символа b1 при передаче a1, плюс сумма произведений условных вероятностей перехода любого из передаваемых символов в b1 на вероятность появления этих символов в сообщении, т.е.

pb1=ipai pb1ai=pa1pb1a1+pa2pb1a2+

+pa3pb1a3=0,5*0,97+0,3*0,01=0,488 ,

pb2=0,5*0,03+0,3*0,98+0,2*0,04=0,317,

pb3=0,3*0,01+0,2*0,96=0,195,

HB=-jp(bj)log2p(bj)=-(0,488log20,488+0,317log20,317+

+0,195log20,195)=0,505103+0,525410+0,459893=

=1,490412битсимвол.

Задача 3. Задана матрица вероятностей системы, объединенной в одну систему из двух взаимозависимых систем В и А:

pA,B=0,3     0       00,2   0,3   0,10       0,1      0.

Определить полные уловные энтропии  H (B|A)  и  H (A|B).

Решение. Вычисляем безусловные вероятности как суммы совместных вероятностей по строкам и столбцам исходной матрицы:

p(ai)

pA,B=0,3     0       00,2   0,3   0,10       0,1      0  0,3  0,6  0,1

p(b)         0,5    0,4        0,1

Определяем условные вероятности и составляем матрицу условных вероятностей:

p(aibj)=p(aibj)pbj;   p(a1b1)=0,30,5=0,6 ;  pa3b1= 0,20,5=0,4 ;

p(a2b2)=0,30,4=0,75;   p(a3b2)=0,10,4=0,25; p(a2b2)=0,10,1=1;

p(a3b1)=p(a2b2)=p(a1b2)=p(a3b3)=0     ;

p(aibi)=0,6       0        00,4    0,75     10       0,25     0.

HAB= -ijpbj p(aibj) log2p(aibj)=

=-[0,5 0,6log20,6+0,4log20,4+0,4(0,75log20,75+

+0,25log20,25)+0,1(1log21)]≈0,485+0,324=

=0,809 ,битсостояние,

или

HAB= -ij p(aibj) log2p(aibj)=-(0,3log20,6+

+0,2log20,4+0,3log20,75+0,1log20,25)=0,3*0,736+0,2*1,321+

+0,3*0,415+0,1*2≈0,809битсостояние.

Аналогично для H(BA)

p(bjai)=p(aibj)pbj;   p(b1a1)=0,30,3=1; p(b1a2)=0,20,6=0,333;

p(b2a2)=0,30,6=0,5;   p(b2a3)=0,10,1=1;

pb3a2=0,10,6=0,167;  pb1a3=pb2a1=pb3a1=pb3a3=0;

pbjai=1         0         00,333  0,5  0,1670         1        0.

H(BA)=-ijpai p(bjai) log2p(bjai)=

=-0,6(0,333log20,333+0,5log20,5+0,167log20,167)≈

≈0,60,5283+0,5+0,4318≈0,876битсостояние.

или

HAB= -ij p(aibj) log2p(aibj)= =-0,6(0,333log20,333+0,3log20,5+0,1log20,167)≈

≈0,2*1,586+0,3*1+0,1*2,582≈0,8754битсостояние.

Задачи для самостоятельного решения:

Задача 1. Взаимодействие двух систем А и В описывается следующей матрицей:

pA,B=0,4  0,1        00     0,2     0,10       0      0,2.

Определить безусловную энтропию системы А и системы В.

Практическая работа №5-6 Энтропия и избыточность сообщений

Практическая работа №7-8 Алгоритмы сжатия Шеннона-Фано и Хаффмена

Кодирование алгоритмом Шеннона-Фано производится следующим образом. Кодируемые знаки выписывают в таблицу в порядке убывания их вероятностей в сообщениях. Затем их разделяют на две группы так, чтобы значения сумм вероятностей в каждой группе были близкими. Все знаки одной из групп в соответствующем разряде кодируются, например, единицей, тогда знаки второй группы кодируются нулем. Каждую полученную в процессе деления группу подвергают вышеописанной операции до тех пор, пока в результате очередного деления в каждой группе не останется по одному знаку.

При использовании алгоритма Хаффмена, кодируемые знаки также располагают в порядке убывания их вероятностей. Далее на каждом этапе две последние позиции списка заменяются одной и ей приписывают вероятность, равную сумме вероятностей заменяемых позиций. После этого производится пересортировка списка по убыванию вероятностей, с сохранением информации о том, какие именно знаки объединялись на каждом этапе. Процесс продолжается до тех пор, пока не останется единственная позиция с вероятностью, равной 1.

После этого строится кодовое дерево. Корню дерева ставится в соответствие узел с вероятностью, равной 1. Далее каждому узлу приписываются два потомка с вероятностями, которые участвовали в формировании значения вероятности обрабатываемого узла. Так продолжают до достижения узлов, соответствующих вероятностям исходных знаков.

Процесс кодирования по кодовому дереву осуществляется следующим образом. Одной из ветвей, выходящей из каждого узла, например, с более высокой вероятностью, ставится в соответствие символ 1, а с меньшей – 0. Спуск от корня к нужному знаку дает код этого знака. Правило кодирования в случае равных вероятностей оговаривается особо.

Задача

Используя алгоритмы Шеннона-Фано и Хаффмена проверить эффективное кодирование ансамбля из восьми знаков с заданными вероятностями.

Для построенного эффективного кода определить среднюю длину кодовой комбинации.

Решение

Z = z1z2z3z4z5z6z7z80,260,240,150,120,090,070,050,02.

Выполним кодирование этого ансамбля по алгоритму Шеннона-Фано. Продемонстрируем первые три шага алгоритма после сортировки ансамбля по убыванию вероятностей.

| a; 0,26. b; 0,24. c; 0,15. d; 0,12. e; 0,09. f; 0,07. j; 0,05. h; 0,02. | a; 0,26; 0. b; 0,24; 0. c; 0,15; 1. d; 0,12; 1. e; 0,09; 1. f; 0,07; 1. j; 0,05; 1. h; 0,02; 1. | a; 0,26; 00. b; 0,24; 01. c; 0,15; 10. d; 0,12; 10. e; 0,09; 11. f; 0,07; 11. j; 0,05; 11. h; 0,02; 11. | a; 0,26; 00. b; 0,24; 01. c; 0,15; 10. d; 0,12; 10. e; 0,09; 11. f; 0,07; 11. j; 0,05; 11. h; 0,02; 11. |
| --- | --- | --- | --- |

Выполняем эту процедуру до тех пор, пока в результате очередного деления в каждой группе не останется по одному знаку.

| a | 0,26 | 00 |
| --- | --- | --- |
| b | 0,24 | 01 |
| c | 0,15 | 100 |
| d | 0,12 | 101 |
| e | 0,09 | 110 |
| f | 0,07 | 1110 |
| j | 0,05 | 11110 |
| h | 0,02 | 11111 |

Средняя длина кодовой комбинации получившегося кода:

n = 0,26 * 2 + 0,24 * 2 + 0,15 * 3 + 0,12 * 3 + 0,09 * 3 + 0,07 * 4 + 0,05 * 5 + 0,02 * 5 = 2,21

Выполним кодирование этого ансамбля по алгоритму Хаффмена. Заполним таблицу после сортировки ансамбля по убыванию вероятностей. Будем отмечать новое получившиеся значение вероятностей(сумму) на каждом шаге подчеркиванием и полужирным шрифтом.

| a | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,45 | 0,55 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,45 |  |
| c | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |  |  |
| d | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,21 |  |  |  |
| e | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |  |  |  |  |
| f | 0,07 | 0,07 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| j | 0,05 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| h | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |

Построим дерево кодирования на основе полученной таблицы:

| a | 0,26 | 10 |
| --- | --- | --- |
| b | 0,24 | 01 |
| c | 0,15 | 111 |
| d | 0,12 | 001 |
| e | 0,09 | 000 |
| f | 0,07 | 1101 |
| j | 0,05 | 11001 |
| h | 0,02 | 11000 |

Средняя длина кодовой комбинации получившегося кода:

n = 0,26 * 2 + 0,24 * 2 + 0,15 * 3 + 0,12 * 3 + 0,09 * 3 + 0,07 * 4 + 0,05 * 5 + 0,02 * 5 = 2,21.

Варианты заданий:

| Вариант | a | b | c | d | e | f | j | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,26 | 0,24 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| 2 | 0,26 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| 3 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 5 | 0,26 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| 6 | 0,22 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 7 | 0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 8 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| 9 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 11 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| 12 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| 13 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,06 |
| 14 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |

Практическая работа №9-11 Алгоритмы сжатия Словарно ориентированные методы кодирования. Методы Лемпеля-Зива.

Преимущество словарных алгоритмов состоит в том, что они позволяют кодировать последовательности символов разной длины. Первым был опубликован алгоритм LZ77(1977 год). После он был многократно модифицирован. Многие модификации получали название LZX, где X – первая буква имени автора модификации. Популярность алгоритмов LZ объясняется их простотой при высокой эффективности сжатия.

Ниже рассмотрим 2 алгоритма: LZ77, LZ78.

Алгоритм LZ77

Алгоритм LZ77 использует «скользящее» по сообщению окно, разделенное на две неравные части. Первая большая по размеру, включает уже просмотренную часть сообщения. Вторая, намного меньшая, является буфером, содержащим еще незакодированные символы входного потока. Алгоритм пытается найти в словаре(большей части окна) фрагмент, совпадающий с содержимым буфера.

Алгоритм LZ77 выдает коды, состоящие из трех элементов: (1)смещение в словаре относительно его начала строки, совпадающего с началом содержимого буфера; (2)длина этой строки; (3)первый символ буфера, следующий за совпадением.

Пример. Закодировать по алгоритму LZ77 строку «ЗЕЛЕНАЯ_ЗЕЛЕНЬ_ЗЕЛЕНЕЕТ». Размер буфера 7 символов, а словаря – 9 символов.

Решение.

| Словарь (9) |  |  |  |  |  |  |  |  | Буфер (7) |  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | <0,0,З> |
|  |  |  |  |  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | <0,0,E> |
|  |  |  |  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | <0,0,Л> |
|  |  |  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | Е | <7,1,Н> |
|  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | Е | Л | Е | <0,0,А> |
|  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | Е | Л | Е | Н | <0,0,Я> |
|  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | Е | Л | Е | Н | Ь | <0,0,_> |
|  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ | З | Е | Л | Е | Н | Ь | _ | <1,5,Ь> |
| А | Я | _ | З | Е | Л | Е | Н | Ь | _ | З | Е | Л | Е | Н | Е | <2,6,Е> |
| Н | Ь | _ | З | Е | Л | Е | Н | Е | Е | Т |  |  |  |  |  | <4,1,Т> |

Длина кода вычисляется следующим образом: длина строки не может быть большего размера буфера + 1, а смещение не может быть больше размера словаря. Следовательно, длина двоичного кода смещения будет округленным в большую сторону log (размер словаря), а длина двоичного кода для длины строки будет округленным в большую сторону log (размер буфера + 1). А символ кодируется 8 битами (например,ASCII++).

Длина полученного кода: 10 ∙ (log 9 + log (7+1) + 8) ≈ 10 ∙ (4 +3 + 8),т.е.150 бит.

Длина исходной строки 23 символа, т.е. 23  ∙8 = 184 бит.

Пример. Длина словаря 9 символов. Распаковать сообщение, сжатое LZ77:

<0,0,З>,   <0,0,E>,  <0,0,Л>,  <7,1,Н>, <0,0,А>, <0,0,Я>, <0,0,_>,  <1,5,Ь>,  <2,6,Е>, <4,1,Т>.

Решение.

| Входной код | Печать | Словарь (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <0,0,З> | З |  |  |  |  |  |  |  |  | З |
| <0,0,E> | Е |  |  |  |  |  |  |  | З | Е |
| <0,0,Л> | Л |  |  |  |  |  |  | З | Е | Л |
| <7,1,Н> | ЕН |  |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н |
| <0,0,А> | А |  |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А |
| <0,0,Я> | Я |  |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я |
| <0,0,_> | _ |  | З | Е | Л | Е | Н | А | Я | _ |
| <1,5,Ь> | ЗЕЛЕНЬ | А | Я | _ | З | Е | Л | Е | Н | Ь |
| <2,6,Е> | _ЗЕЛЕНЕ | Н | Ь | _ | З | Е | Л | Е | Н | Е |
| <4,1,Т> | ЕТ | _ | З | Е | Л | Е | Н | Е | Е | Т |

Алгоритм LZSS

В 1982 г. Сторером (Storer) и Шиманским (Szimanski) на базе LZ77 был разработан алгоритм LZSS, который отличается от LZ77 производимыми кодами.

Код, выдаваемый LZSS, начинается с однобитного префикса, различающего собственно код от незакодированного символа. Код состоит из пары: смещение и длина, такими же, как и для LZ77. В LZSS окно сдвигается ровно на длину найденной подстроки или на 1, если не найдено вхождение подстроки из буфера в словарь. Длина подстроки в LZSS всегда больше нуля, поэтому длина двоичного кода для длины подстроки – это округленный до большего целого двоичный логарифм от длины буфера.

Пример. Закодировать по алгоритму LZSS строку “ ЗЕЛЕНАЯ_ЗЕЛЕНЬ_ЗЕЛЕНЕЕТ ”.

| СЛОВАРЬ(8) | БУФЕР(5) | КОД | ДЛИНА КОДА |
| --- | --- | --- | --- |
| “. . . . . . . .” | “КРАСН” | 0’К’ | 9 |
| “. . . . . . . К” | “РАСНА” | 0’Р’ | 9 |
| “. . . . . .КР” | “АСНАЯ” | 0’А’ | 9 |
| “. . . . .КРА” | “СНАЯ “ | 0’С’ | 9 |
| “. . . .КРАС” | “НАЯ К” | 0’Н’ | 9 |
| “. . .КРАСН” | “АЯ КР” | 1<5,1> | 7 |
| “.КРАСНАЯ” | “ Я КРА” | 0’Я’ | 9 |
| “КРАСНАЯ ” | “ КРАС” | 0’ ’ | 9 |
| “АЯ КРАСК” | “КРАСК” | 1<0,4> | 7 |
| “АЯ КРАСК” | “КА. . . ” | 1<4,1> | 7 |
| “АЯ КРАСК” | “А. . . .” | 1<0,1> | 7 |

Здесь длина полученного кода равна 7∙9+4∙7=91 бит.

LZ77 и LZSS обладают следующими очевидными недостатками:

- невозможность кодирования подстрок отстоящих друг от друга на расстоянии, большем длины словаря;

- Длина подстроки, которую можно закодировать, ограничена размером буфера.

Декодирование

- LZSS, длина словаря — 8 байт (символов). Коды сжатого сообщения — 0,’K’ 0’P’ 0’A’ 0’C’ 0’H’ 1<5,1> 0’Я’ 0’ ’ 1<0,4> 1<4,1> 1<0,1>.

| ВХОДНОЙ КОД | ПЕЧАТЬ | СЛОВАРЬ |
| --- | --- | --- |
| 0‘К’ 0‘Р’ 0‘А’ 0‘С’ 0‘Н’ 1 <5,1> 0’Я’ 0’ ’ 1 <0,4> 1 <4,1> 1 <0,1> | "К" "Р" "А" "С" "Н" "А" "Я" " " "КРАС" "К" "А" | "…….К" "……КР" "…..КРА" "….КРАС" "…КРАСН" "..КРАСНА" ".КРАСНАЯ" "КРАСНАЯ " "НАЯ КРАС" "АЯ КРАСК" "Я КРАСКА" |

Алгоритм LZ78

Алгоритм LZ77 не позволяет кодировать строки, отстоящие друг от друга на расстояние больше длины словаря, а длина строки, которую можно закодировать ограничена размером буфера. Если увеличивать размеры словаря и буфера, то это снизит эффективность кодирования.

LZ78 не использует «скользящее» окно, он хранит словарь из уже просмотренных фраз. При старте алгоритма этот словарь содержит одну пустую строку длины ноль. Алгоритм считывает символы сообщения до тех пор, пока накапливаемая строка входит целиком в одну из фраз словаря. Как только эта строка перестанет соответствовать хотя бы одной фразе словаря, которая до последнего введенного символа содержала входную строку, и символа, нарушившего совпадение. Затем в словарь добавляется введенная строка. Если словарь уже заполнен, то из него предварительно удаляют менее всех используемую в сравнении фразу.

Длина полученного двоичного кода будет округленным в большую сторону log(размер словаря) + 8(8 битами кодируются символы, например, ASCII+).

Пример. Закодировать по алгоритму LZ78 строку «ЗЕЛЕНАЯ_ЗЕЛЕНЬ_ЗЕЛЕНЕЕТ», используя словарь длинной 16 фраз.

Решение.

| Входная фраза(в словарь) | Код | Позиция в словаре |
| --- | --- | --- |
| «» |  | 0 |
| З | <0,З> | 1 |
| Е | <0,Е> | 2 |
| Л | <0,Л> | 3 |
| ЕН | <2,Н> | 4 |
| А | <0,А> | 5 |
| Я | <0,Я> | 6 |
| _ | <0,_> | 7 |
| ЗЕ | <1,Е> | 8 |
| ЛЕ | <3,Е> | 9 |
| Н | <0,Н> | 10 |
| Ь | <0,Ь> | 11 |
| _З | <7,З> | 12 |
| ЕЛ | <2,Л> | 13 |
| ЕНЕ | <4,Е> | 14 |
| ЕТ | <2,Т> | 15 |

Указать на любую фразу такого словаря это число от 0 до 15, для его кодирования достаточно log 16 = 4 бит.

Длина полученного кода равна: 15 * (4 + 8) = 180 бит.

Пример. Длина словаря 16 фраз. Распаковать сообщение, сжатое LZ78: <0,З>, <0,Е>, <0,Л>, <2,Н>, <0,А>, <0,Я>, <0,_>, <1,Е>, <3,Е>, <0,Н>, <0,Ь>, <7,З>, <2,Л>, <4,Е>, <2,Т>.

Решение.

| Входной код | Печать(словарь) | Позиция словаря |
| --- | --- | --- |
| «» |  | 0 |
| <0,З> | З | 1 |
| <0,Е> | Е | 2 |
| <0,Л> | Л | 3 |
| <2,Н> | ЕН | 4 |
| <0,А> | А | 5 |
| <0,Я> | Я | 6 |
| <0,_> | _ | 7 |
| <1,Е> | ЗЕ | 8 |
| <3,Е> | ЛЕ | 9 |
| <0,Н> | Н | 10 |
| <0,Ь> | Т | 11 |
| <7,З> | _З | 12 |
| <2,Л> | ЕЛ | 13 |
| <4,Е> | ЕНЕ | 14 |
| <2,Т> | ЕТ | 15 |

Алгоритм LZW

1. Инициализация словаря всеми возможными односимвольными фразами. Инициализация входной фразы ω первым символом сообщения.

2. Считать очередной символ К из кодируемого сообщения.

3. Если КОНЕЦ_СООБЩЕНИЯ, то выдать код для ω, закончить кодирование, иначе  переход к 4.

4. Если фраза ωK уже есть в словаре, присвоить входной фразе значение ωК и перейти к шагу 2, иначе выдать код, соответствующий ω, добавить ωК в словарь, присвоить входной фразе значение К и перейти к шагу 2.

Задача.

Закодировать строку(см.варианты), составленную из символов заданного алфавита(см.варианты), при помощи алгоритм LZW.

Варианты заданий:

1) Cтрока “abcdabceab”. Алфавит {“a”, “b”, “c”, “d”, “e”}.

2) Строка “ababcdabc”. Алфавит {“a”, “b”, “c”, “d”}.

3) Строка “abcabdabc”. Алфавит {“a”, “b”, “c”, “d”}.

Решение задачи.

Кодируется последовательность“abcdabceab”.

Таблица 6

| Текущая строка(ω) | Новый символ(К) | Входной символ | Словарь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0:a |
|  |  |  | 1:b |
|  |  |  | 2:c |
|  |  |  | 3:d |
|  |  |  | 4:e |
| a | b | 0 | 5:ab |
| b | c | 1 | 6:bc |
| c | d | 2 | 7:cd |
| d | a | 3 | 8:da |
| a | b | - | - |
| ab | c | 5 | 9:abc |
| c | e | 2 | 10:ce |
| e | a | 4 | 11:ea |
| e | b | - | - |
| ab | - | 5 | - |

Итоговый код: 0,1,2,3,5,2,4,5.

Задача.

Декодировать строку, составленную из символов заданного алфавита из кодовой последовательности полученной при помощи алгоритма LZW.

Код «0,1,2,3,5,2,4,5». Алфавит {“a”, “b”, “c”, “d”, “e”}.

Решение.

Декодируется сообщение «0,1,2,3,5,2,4,5».

Алфавит {“a”, “b”, “c”, “d”, “e”}.

Таблица 7

| Входной символ | На выходе | Словарь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полная запись | Частичная запись |
|  |  | 0:a |  |
|  |  | 1:b |  |
|  |  | 2:c |  |
|  |  | 3:d |  |
|  |  | 4:e |  |
| 0 | a | - | 5:a? |
| 1 | b | 5:ab | 6:b? |
| 2 | c | 6:bc | 7:c? |
| 3 | d | 7:cd | 8:d? |
| 5 | ab | 8:da | 9:ab? |
| 2 | c | 9:abc | 10:c? |
| 4 | e | 10:ce | 11:e? |
| 5 | ab | 11:ea | - |

Декодируемая строка: “abcdabceab”.